自來水水質檢驗結果（ 4 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 (出水端) | 8.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.82 | 78.4 |
| 石岡區明德路415號(出水端) | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.78 | 68.5 |
| 烏日區五光路1031號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.42 | 132 |
| 烏日區新興路312號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.20 | 99.2 |
| 烏日區三民街224號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.17 | 101 |
| 烏日區中山路2段252號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.21 | 93.5 |
| 烏日區中山路2段409號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.22 | 89.9 |
| 烏日區中山路3段341號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.61 | 83.5 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.59 | 92.5 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.94 | 89.7 |
| 烏日區太明路190號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.83 | 176 |
| 烏日區溪南路1段575巷22號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.85 | 184 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 8.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.82 | 83.7 |
| 豐原區水源路202號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.75 | 78.0 |
| 豐原區中山路455號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.76 | 76.8 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.82 | 80.4 |
| 潭子區中山路3段259號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.79 | 81.2 |
| 潭子區中山路2段255號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.80 | 87.7 |
| 潭子區雅潭路2段382號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.08 | 81.0 |
| 潭子區潭興路2段389巷3號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.80 | 70.8 |
| 潭子區雅潭路2段212號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.81 | 90.3 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.29 | 128 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.36 | 134 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.37 | 135 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.31 | 129 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.37 | 132 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.85 | 148 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.83 | 151 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.86 | 149 |
| 霧峰區中正路602巷6號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.84 | 157 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.81 | 144 |
| 沙鹿區北勢東路829號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.67 | 30.0 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.64 | 37.5 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.64 | 32.5 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.46 | 114 |
| 沙鹿區中棲路311號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.43 | 117 |
| 沙鹿區鎮南路1段152號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.34 | 138 |
| 大肚區自由路268巷8號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.15 | 70.6 |
| 大肚區自由路282號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.11 | 67.1 |
| 大肚區自治路19號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 4.15 | 67.9 |
| 大肚區沙田路2段678號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 4.17 | 70.0 |
| 大肚區沙田路2段600號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.16 | 68.9 |
| 龍井區遊園北路413號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.10 | 121 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.81 | 120 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.40 | 129 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |