自來水水質檢驗結果（ 8 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烏日區五光路1031號(出水端) | 7.4 | <1 | <5 | 0.45 | ND | 0.68 | 85.5 |
| 烏日區太明路190號(出水端) | 7.7 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.77 | 197 |
| 烏日區新興路312號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.60 | 101 |
| 烏日區三民街224號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.61 | 97.6 |
| 烏日區中山路2段252號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.80 | ND | 0.62 | 100 |
| 烏日區中山路2段409號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.85 | ND | 0.59 | 101 |
| 烏日區中山路3段341號 | 6.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.66 | 83.1 |
| 烏日區信義街381巷1號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.66 | 83.5 |
| 烏日區五光路1060號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.66 | 85.1 |
| 烏日區溪南路1段575巷22號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.77 | 192 |
| 石岡區明德路415號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.67 | 95.3 |
| 豐原區豐勢路2段1200巷6號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.69 | 96.0 |
| 豐原區豐勢路2段741號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.72 | 95.4 |
| 豐原區水源路202號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.05 | ND | 0.66 | 95.2 |
| 豐原區中山路455號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.67 | 96.0 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.68 | 97.4 |
| 潭子區中山路3段259號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.69 | 103 |
| 潭子區中山路2段255號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.68 | 95.2 |
| 潭子區雅潭路2段382號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.66 | 96.2 |
| 潭子區潭興路2段389巷3號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.65 | 97.8 |
| 潭子區雅潭路2段212號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.67 | 97.0 |
| 沙鹿區北勢東路829號 | 6.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.93 | 53.0 |
| 沙鹿區鎮南路622號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 4.90 | 60.9 |
| 沙鹿區四平街73號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 1.14 | 125 |
| 沙鹿區中山路266-1號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.84 | 130 |
| 沙鹿區中棲路311號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.85 | 133 |
| 沙鹿區北勢東路432號 | 6.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 3.08 | 100 |
| 龍井區遠東街182號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.52 | 132 |
| 龍井區新興路40-20號 | 7.7 | <1 | <5 | 1.8 | ND | 0.38 | 114 |
| 龍井區新興路79號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.55 | 135 |
| 大肚區自由路268巷8號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.95 | 95.6 |
| 大肚區自由路282號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.95 | 84.4 |
| 大肚區自治路19號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.95 | 81.8 |
| 大肚區沙田路2段678號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.91 | 84.1 |
| 大肚區沙田路2段600號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 3.92 | 84.9 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 361 | 142 |
| 霧峰區民生路156-12號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 307 | 150 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.45 | 147 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.33 | 144 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.0 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 2.32 | 144 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 2.32 | 145 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.18 | 127 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.20 | 134 |
| 霧峰區中正路602巷6號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 2.32 | 145 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.26 | 145 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |