自來水水質檢驗結果（ 9 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) |  | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太平區樹德路98-5號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.62 | 79.6 |
| 太平區大源路20-19號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.62 | 82.7 |
| 太平區東平路542號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.66 | 83.7 |
| 太平區新平路一段187號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.63 | 79.6 |
| 太平區太平路606號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.61 | 81.6 |
| 霧峰區中正路602巷6號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 1.95 | 167 |
| 霧峰區花東新里中正路23號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.72 | 89.7 |
| 霧峰區花東新里中正路6號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.64 | 81.6 |
| 霧峰區吉峰里錦州路461巷1號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.59 | 83.7 |
| 霧峰區吉峰里錦州路425號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.64 | 77.6 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路322-3號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.58 | 88.7 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.5 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.10 | 115 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.4 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.16 | 122 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 7.4 |  | <1 | <5 | 0.05 | ND | 2.21 | 110 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.25 | ND | 1.97 | 167 |
| 霧峰區中正路493號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.35 | ND | 1.99 | 164 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.80 | ND | 1.97 | 165 |
| 大雅區中清路四段888號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.97 | 67.0 |
| 大雅區月祥路243號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 138 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 133 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.41 | 138 |
| 大雅區學府路434號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.35 | 133 |
| 大雅區雅環路286號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.42 | 117 |
| 神岡區神林路75號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 127 |
| 神岡區中正路26號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.40 | 128 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 134 |
| 神岡區中山路1381-1號 | 7.7 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 0.39 | 136 |
| 神岡區和平路16號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.40 | 136 |
| 石岡區明德路415號 | 7.5 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.59 | 77.0 |
| 豐原區豐勢路二段1200巷6號 | 8.0 |  | <1 | <5 | 1.9 | ND | 0.64 | 80.0 |
| 豐原區豐勢路二段741號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.62 | 79.0 |
| 潭子區中山路三段259號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.63 | 86.0 |
| 潭子區中山路二段255號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.64 | 78.0 |
| 潭子區雅潭路二段382號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.61 | 86.0 |
| 潭子區潭興路二段389巷3號 | 7.8 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.60 | 78.0 |
| 潭子區雅潭路二段212號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.61 | 73.0 |
| 東勢區正一街8號 | 7.4 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.70 | 144 |
| 東勢區正二街1號 | 7.3 |  | <1 | <5 | 0.30 | ND | 3.73 | 129 |
| 東勢區東關路294號 | 7.4 | <1 |  | <5 | 0.20 | ND | 1.47 | 104 |
| 東勢區文化街366號 | 7.3 | <1 |  | <5 | 0.10 | ND | 3.72 | 144 |
| 東勢區文化街138號 | 7.4 | <1 |  | <5 | 0.15 | ND | 1.30 | 100 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.4 |  | <1 | <5 | 0.15 | ND | 2.77 | 125 |
| 東勢區東關路296號 | 7.4 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.49 | 121 |
| 石岡區豐勢路1021號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.67 | 95.0 |
| 石岡區明德路2號(石岡加油站) | 8.0 |  | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.62 | 98.0 |
| 石岡區明德路18號 | 7.9 |  | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.66 | 93.0 |
| 新社區中和街五段58號(新社加油站) | 7.6 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 6.68 | 55.0 |
| 新社區中和街四段98號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.05 | ND | 6.61 | 66.0 |
| 新社區興安街20號 | 7.2 |  | <1 | <5 | 0.05 | ND | 7.03 | 55.0 |
| 新社區中和街五段8號 | 7.6 |  | <1 | <5 | 0.10 | ND | 6.84 | 51.0 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 |  | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |