自來水水質檢驗結果（ 11 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌群(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 霧峰區花東新里中正路23號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.69 | 118 |
| 霧峰區花東新里中正路6號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.58 | 111 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路461巷1號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.52 | 105 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路425號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.52 | 103 |
| 霧峰區吉峰里錦洲路322-3號 | 7.3 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.52 | 101 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 6.9 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.31 | 130 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.36 | 121 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.28 | 134 |
| 太平區樹德路98-5號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.62 | 111 |
| 太平區大源路20-19號 | 7.6 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.59 | 121 |
| 太平區東平路542號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.60 | 117 |
| 太平區新平路一段187號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.59 | 128 |
| 太平區太平路606號 | 7.7 | 2 | <5 | 0.40 | ND | 0.59 | 125 |
| 石岡區豐勢路1021號 | 7.4 | <1 | <5 | 0.60 | ND | 0.57 | 120 |
| 石岡區明德路2號(石岡加油站) | 7.7 | <1 | <5 | 0.50 | ND | 0.57 | 105 |
| 石岡區明德路18號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.58 | 116 |
| 石岡區明德路415號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 0.59 | 107 |
| 豐原區豐勢路二段1200巷6號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.58 | 118 |
| 潭子區中山路三段259號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.56 | 119 |
| 潭子區中山路二段285號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.59 | 118 |
| 潭子區雅潭路二段382號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.40 | ND | 0.57 | 116 |
| 東勢區正一街8號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.47 | 144 |
| 東勢區正二街1號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 3.48 | 148 |
| 東勢區東關路294號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.19 | 160 |
| 東勢區文化街366號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 1.18 | 118 |
| 東勢區文化街138號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 1.18 | 114 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.2 | <1 | <5 | 0.10 | ND | 2.10 | 134 |
| 東勢區東關路296號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.20 | ND | 2.12 | 130 |
| 豐原區豐勢路二段741號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.64 | 120 |
| 豐原區中山路455號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.15 | ND | 0.54 | 128 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.9 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.59 | 121 |
| 大雅區中清路四段888號 | 7.1 | <1 | <5 | 0.65 | ND | 1.74 | 97.0 |
| 大雅區月祥路243-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.40 | 146 |
| 大雅區秀山路36號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.46 | 150 |
| 大雅區大雅路205號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.45 | 155 |
| 大雅區學府路434號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.43 | 150 |
| 大雅區雅環路二段286號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.42 | 144 |
| 神岡區神林路75號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.42 | 148 |
| 神岡區中正路26號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.44 | 151 |
| 神岡區神岡路162號 | 7.7 | <1 | <5 | 0.35 | ND | 0.43 | 157 |
| 神岡區中山路1381-1號 | 7.5 | <1 | <5 | 0.30 | ND | 0.43 | 145 |
| 神岡區和平路16號 | 7.8 | <1 | <5 | 0.25 | ND | 0.43 | 143 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |