自來水水質檢驗結果（ 10 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(MPN/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲區東陽新村1號 | 7.3 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.51 | 131 |
| 大甲區中山路一段568巷21號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.05 | ND | 5.23 | 153 |
| 大安區中山南路356號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 1.97 | 151 |
| 大甲區興安路102號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 1.92 | 149 |
| 大甲區三民路10號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 3.84 | 151 |
| 大甲區文武路18號 | 6.9 | <1 | 1 | 0.05 | ND | 3.86 | 157 |
| 大甲區經國路518號 | 7.3 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 3.7 | 147 |
| 大甲區光明路237號 | 7.2 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 3.69 | 161 |
| 大甲區中山路一段998-1號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.05 | ND | 3.63 | 153 |
| 大甲區雁門路255號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 3.56 | 151 |
| 大甲區中山路一段972號 | 6.8 | <1 | 1 | 0.35 | ND | 0.44 | 127 |
| 豐原區豐勢路二段457號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.78 | 86.7 |
| 豐原區水源路202號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.76 | 86.7 |
| 豐原區中山路455號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.78 | 86.7 |
| 豐原區育仁路74號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.78 | 84.7 |
| 潭子區中山路三段259號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.78 | 94.8 |
| 潭子區中山路二段255號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.74 | 92.7 |
| 潭子區雅潭路二段382號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.78 | 92.7 |
| 潭子區潭光路二段389巷3號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 0.77 | 101 |
| 潭子雅潭路二段212號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 0.77 | 80.6 |
| 東勢區正一街8號 | 7.4 | 2 | 1 | 0.15 | ND | 4.91 | 125 |
| 東勢區文化街土地公廟 | 7.4 | <1 | 1 | 0.40 | ND | 1.57 | 103 |
| 東勢區文化街366號 | 7.1 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 4.98 | 125 |
| 東勢區豐勢路678號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 3.66 | 113 |
| 東勢區東關路268號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 3.66 | 113 |
| 東市區東蘭路73-10號 | 6.1 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 8.29 | 42.3 |
| 新社區新社加油站 | 6.2 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 8.30 | 48.3 |
| 新社區中和街4段98號 | 6.5 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 8.30 | 44.4 |
| 新社區中和街三段101號 | 6.0 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 8.43 | 42.3 |
| 新社區興安街20號 | 6.3 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 8.53 | 44.4 |
| 新社區華豐街193-1號 | 7.2 | <1 | 1 | 0.15 | ND | 8.49 | 46.4 |
| 霧峰區德泰街70巷5號 | 7.1 | <1 | 1 | 0.35 | ND | 2.37 | 133 |
| 霧峰區民生路156-2號 | 6.9 | <1 | 1 | 0.30 | ND | 2.33 | 127 |
| 霧峰區民生路141號 | 7.0 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 2.21 | 125 |
| 霧峰區光明路76號 | 7.3 | <1 | 1 | 0.10 | ND | 2.26 | 123 |
| 霧峰區成功路102巷12號 | 6.9 | <1 | 1 | 0.30 | ND | 1.89 | 165 |
| 霧峰區中正路565-8號 | 7.2 | <1 | 1 | 0.30 | ND | 1.88 | 165 |
| 霧峰區中正路493號 | 6.8 | <1 | 1 | 0.30 | ND | 1.88 | 153 |
| 霧峰區新生路57號 | 7.5 | <1 | 1 | 0.35 | ND | 1.86 | 163 |
| 霧峰區中正路602巷6號 | 6.8 | <1 | 1 | 0.40 | ND | 1.88 | 151 |
| 霧峰區中正路642-10號 | 6.9 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 1.89 | 155 |
| 后里區三豐路352-1號 | 7.6 | <1 | 1 | 0.50 | ND | 0.50 | 123 |
| 后里區泉州路49號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.35 | ND | 0.50 | 129 |
| 后里區甲后路151號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.45 | ND | 0.50 | 121 |
| 后里區民生路71號 | 7.8 | <1 | 1 | 0.20 | ND | 0.49 | 123 |
| 后里區福德路124號 | 7.7 | <1 | 1 | 0.25 | ND | 0.49 | 127 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |

簡易自來水水質檢驗結果（ 10 月份）

| 檢測項目 地點 | pH 值 (無單位) | 大腸桿菌(CFU/100mL) | 色度 (鉑鈷單位) | 濁度 (NTU) | 亞硝酸鹽氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總硬度 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市霧峰區及豐里吉峰路184號 | 7.5 | <1 | <1 | 0.15 | ND | 4.33 | 221 |
| 台中市新社區中興街71號 | 7.8 | 20 | <1 | 1.6 | ND | 0.40 | 91.5 |
| 台中市新社區慶西里下坪28號 | 7.5 | <1 | <1 | 0.40 | ND | 16.4 | 103 |
| 台中市新社區中和街4段217號 | 7.4 | 2 | <1 | 0.05 | ND | 10 | 99.5 |
| 台中市新社區華豐一街101號 | 6.5 | <1 | <1 | 0.10 | ND | 3.75 | 49.8 |
| 飲用水質標準值 | 6.0-8.5 | 6 | 5 | 2 | 0.1 | 10.0 | 300 |

| 數據含意 檢測項目 | 對人體健康影響 |
| --- | --- |
| 大腸桿菌群 | 水中出現大腸桿菌群時，表示可能會有其他致病菌同時出現。 |
| 色度 | 屬影響適飲性項目。由於原水中色度大都來自有機物(尤其腐植質)，色度可視為有機污染之指標之一。 |
| 濁度 | （1）當濁度大於lNTU時，將影響消毒效率：而大於5NTU時肉眼可辨，會造成消費者之抱怨。 （2）濁度過高可能於顆粒中藏匿微生物進而影響人體健康。 |
| 亞硝酸鹽氮 | 為毒性物質之一，人體內亞硝酸鹽主要為硝酸鹽在體內轉換而成，在高濃度時會產生心血管方面之疾病，低濃度時會發生變性血色蛋白血症(發生於嬰孩則稱為藍嬰症)，症狀為皮膚出現藍紫色之斑紋及呼吸急促等。 |
| 硝酸鹽氮 | 對人體之毒性目前仍不確定，屬低毒性或無毒性，但因硝酸鹽氮於進入人體後，有部分會轉變為亞硝酸鹽，因而對人體造成危害。 |
| 總硬度 | (1) 水中之硬度乃源於溶解多價之金屬離子(以CaCO3為單位)，主要包括鈣、鎂離子，其餘如Sr2+、Fe2+、Mn2+均屬之。 (2) 總硬度過高之飲水與泌尿系統結石疾病間之相關性尚無法確定。硬度在飲水中之影響主要為味覺口感，水中總硬度太低，可能加速管線腐蝕作用，而太高時(超過200mg/L，可能在加熱過程中形成鍋垢或水垢。 |